机械臂果实采集系统
（抓球系统）技术手册

视觉 · 底盘 · 机械臂 分系统详细说明

# 第 1 章  系统概述

## 1.1 系统简介

本系统面向球形果实（番茄、柑橘等）的识别与抓取。由于目标果实近似球形（直径约 4 cm），视觉与抓取环节统一简化为“抓球”问题，故本手册统称“抓球系统”。

系统由差速轮底盘、5-DOF 机械臂与单目相机组成，运行于树莓派（aarch64），基于 ROS2 Jazzy。系统能够完成“识别—定位—运动—抓取—放置”的全自动流程，并在目标超出机械臂工作空间时，自动驱动底盘靠近目标，实现底盘与机械臂的协同抓取。

## 1.2 设计思路

整体采用“先视觉像素居中、再 3D 解算、再 IK 求解、再抓取”的流水线结构，当 IK 求解失败时，由底盘协作逼近后重试。核心原则：

机械臂是机械臂的唯一控制者（/cmd_angles 唯一发布者），底盘只控制底盘；

视觉节点先做轻量像素检测，居中完成后再做完整的 3D 解算与手眼变换；

底盘与机械臂通过 /ik_fail_target 等话题协作，避免对同一执行器并发控制。

## 1.3 硬件组成

| 部件 | 型号 / 说明 | 连接方式 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | 树莓派（aarch64，ROS2 Jazzy） | — |
| 机械臂 | GenkiArm 5-DOF（5 舵机 + 夹爪） | CH340 串口，by-path usb-0:1.1（ttyUSB0） |
| 底盘 | 差速轮（2 电机，BDC 有刷控制板） | CH340 串口，by-path usb-0:1.3（ttyUSB1） |
| 相机 | USB 单目相机（640×480，装于 link4） | USB（ttyACM0 视频接口） |

注意：机械臂与底盘均为 CH340 芯片，二者 by-id 相同、无法区分，必须使用 by-path 区分。

## 1.4 软件包结构

| 包 | 类型 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| arm_msg | 消息包 | ArmJointAngles.msg（6 轴角度 + 运动时间） |
| chassis_msg | 消息包 | ChassisCmd.msg、ChassisState.msg |
| target_msg | 消息/服务包 | Goal.msg、GetGoal.srv |
| arm_interfaces | 服务包 | GetJointAngles.srv、SetJointAngle.srv |
| arm_pkg | 功能包 | arm_joint_node、arm_catch_node、ik_solver |
| vision_pkg | 功能包 | opencv_camera_node、ball_detector_node、hsv_calibrator |
| chassis_driver | 功能包 | chassis_driver_node、chassis_arm_bridge |
| my_robot_description | 模型包 | URDF 模型（base_link + link1~link5） |

## 1.5 运行时节点

| 节点 | 所属包 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| opencv_camera_node | vision_pkg | 相机驱动，发布 /image_raw |
| arm_joint_node | arm_pkg | 机械臂串口驱动，收发关节角与夹爪指令 |
| chassis_driver_node | chassis_driver | 底盘串口驱动，解析速度指令并回报状态 |
| ball_detector_node | vision_pkg | 球检测 + 3D 定位 + 手眼变换 |
| arm_catch_node | arm_pkg | 抓取主状态机（扫描/居中/求解/抓取） |
| chassis_arm_bridge | chassis_driver | 底盘-机械臂协作桥接（二分逼近靠近） |

# 第 2 章  视觉子系统

## 2.1 相机驱动（opencv_camera_node）

采用 OpenCV 的 V4L2 后端直接读取相机，使用 MJPG 格式提升帧率，并以独立线程持续读帧、发布 /image_raw（bgr8）。

分辨率 640×480，标称 30 fps，实测约 20 fps；

图像流使用 best_effort + keep_last(1) QoS，允许丢帧，避免 reliable 流控阻塞发布端；

选择 MJPG 而非 YUYV：树莓派上 YUYV→rgb8 软转换仅约 6 fps，MJPG 可达约 20 fps。

启动参数：video_device=0、width=640、height=480、fps=30。

## 2.2 球检测算法（ball_detector_node）

检测流程如下：

① HSV 阈值分割：阈值从 hsv_params.yaml 加载，分离目标颜色区域；

② 形态学处理：腐蚀/膨胀去除孤立噪点，闭运算补全球面反光造成的缺口；

③ 球心定位：cv2.distanceTransform 距离变换，取全局最大峰值（离背景最远的点）作为球心，重叠球时该峰值即前方球球心；

④ 半径估算：找包含球心的轮廓，取 boundingRect 外接矩形的内切圆 min(w,h)/2 作为球半径；

⑤ 迟滞锁定：两球深度相近时，仅在候选球明显更大（>15%）才切换目标，抑制识别框跳变；

⑥ 面积过滤：轮廓面积小于 MIN_AREA 视为噪点，予以剔除。

## 2.3 深度估算（小孔成像）

单目深度由“已知球直径 + 像素直径”反推：

depth = BALL_DIAMETER × f_eq / pixel_diameter

其中 BALL_DIAMETER = 0.040 m，f_eq = (fx + fy) / 2，pixel_diameter 为球在图像中的像素直径。

## 2.4 手眼标定与坐标变换

相机安装在机械臂 link4 上（眼在手）。坐标变换链：

像素坐标 →（内参）→ 相机坐标 →（手眼矩阵）→ link4 坐标 →（正运动学）→ base_link 坐标

相机内参与畸变系数：camera_intrinsic.xml；

手眼标定矩阵：hand_eye_result.xml；

link4 位姿由 forward_kinematics_link4() 依据当前关节角实时计算。

## 2.5 HSV 标定工具（hsv_calibrator）

提供可视化滑杆窗口，用于在线调整 HSV 阈值、腐蚀/膨胀迭代次数与最小面积。按 s 键保存到 hsv_params.yaml，按 q 键退出。标定前需先启动相机节点。

## 2.6 视觉关键参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 相机分辨率 | 640×480 | 需与内参标定一致 |
| 球直径 | 0.040 m | 深度估算基准 |
| HSV 阈值 | hsv_params.yaml | 含腐蚀/膨胀迭代、最小面积 |
| 迟滞系数 | 1.15 | 两球相近时防跳变阈值 |

# 第 3 章  机械臂子系统

## 3.1 机械臂硬件与串口协议

机械臂为 GenkiArm 5-DOF，由 5 个舵机（关节 0~4）+ 夹爪舵机（关节 5）共 6 路舵机组成。通过 CH340 串口连接（115200，8N1，by-path usb-0:1.1）。

串口采用文本命令协议，以“!”结尾；读取角度使用 $GAA! 命令，下位机返回真实关节角。上电后需等待约 2~3 秒自检完成，再发送指令。

## 3.2 关节驱动节点（arm_joint_node）

发布 /joint_msg（ArmJointAngles，10 Hz），广播当前真实关节角；

订阅 /cmd_angles，收到后解析为各舵机目标角度并下发；

订阅 /gripper_cmd（String），支持 "catch" / "release" 夹爪指令；

提供服务 /get_joint_angles（读真实角度）、/set_joint_angle（设单关节角）。

关节角度限位（度）：关节 0 ±180°，关节 1~5 ±135°。

## 3.3 逆运动学求解（ik_solver.py）

结构：5-DOF（q1~q5），末端定义为“两指中心 + 70 mm 沿末端 X 轴前伸 − 10 mm 沿末端 Z 轴”；

算法：RRT-Connect（迭代 1000 次）+ Jacobian 数值精修（200 步），求解成功立即返回；

加速：正运动学带 FK 缓存（Tree 保存各节点 3D 位置），避免重复前向计算；

并发：ThreadPoolExecutor + 闭包函数，避免进程序列化开销。

## 3.4 抓取状态机（arm_catch_node）

arm_catch_node 是全系统抓取主控，状态机如下：

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| RESETTING | 启动/抓取完成后归位（[0,0,-3,-91,0]°），同步软硬件角度 |
| IDLE | 等待球出现；连续 3 s 无球则转入扫描 |
| SWEEPING | 0 轴在 -90°~90° 来回扫描找球（其余轴保持固定姿态） |
| CENTERING | 依据球像素误差实时调整 0/2 轴，将球移到画面中心 |
| CENTERING_CONFIRM | 居中后延时 1 s 取新帧二次确认，防止误判 |
| TRACKING | 底盘调整期间保持球在画面内的小幅跟踪 |
| SOLVING | 调用 /get_goal 做完整 3D 解算，并运行 IK |
| GRASPING | 运动到求解位姿，闭合夹爪 |
| GRASPING_WAIT | 夹紧等待（1 s） |
| PLACING | 运动到放置位姿（[0,20,-30,60,0]°） |
| OPENING | 释放夹爪 |
| MANUAL_MOVE | 手动目标模式（仅移动，不抓取） |

居中伺服采用连续实时调整：角速度 = 0.08 × 像素误差，周期 100 ms，居中阈值 ±50 px。

## 3.5 工作空间约束

机械臂工作空间建模为半球形约束（base_link 坐标系，单位：米）：

| 参数 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| r_max | 0.30 | 水平径向距离上限 |
| z_center | 0.056 | joint1 高度（半球球心） |
| reach | 0.34 | 臂长半径 |
| z_min | -0.11 | 高度下限 |
| z_max | 0.36 | 高度上限 |

## 3.6 抓取深度分段补偿

机械臂末端定位存在系统性误差，按识别出的 base_link 的 z 坐标做分段补偿（仅加在 IK 目标上，不参与工作范围判断）：

| z 范围 | 补偿 |
| --- | --- |
| z > 30 cm | +0.7 cm |
| 20 cm < z ≤ 30 cm | +0.7 cm |
| 15 cm ≤ z ≤ 20 cm | +1.5 cm |
| z < 15 cm | +2.0 cm |

## 3.7 机械臂关键参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 串口波特率 | 115200 | 8N1 文本命令 |
| 舵机数量 | 6 | 关节 0~4 + 夹爪 |
| 居中阈值 | ±50 px | 像素误差容差 |
| 居中增益 | 0.08 °/px | 角速度 = 增益 × 像素误差 |
| IK 迭代 | 1000 + 200 | RRT-Connect + Jacobian 精修 |
| 末端延伸 | 70 mm | 沿末端 X 轴前伸量 |

# 第 4 章  底盘子系统

## 4.1 底盘硬件与串口协议

底盘为差速轮结构，由 BDC 双路有刷电机控制板驱动，通过 CH340 串口连接（115200，8N1，文本命令，by-path usb-0:1.3）。支持开环 PWM 与闭环速度两种控制模式，当前默认使用开环 PWM。

## 4.2 底盘驱动节点（chassis_driver_node）

订阅 /chassis_cmd（ChassisCmd，twist 风格：linear_x、angular_z）；

发布 /chassis_state（ChassisState，10 Hz）：电机速度、电流、电压、温度、保护标志；

指令看门狗：超时 0.5 s 自动停车，防止失控；

差速解算将线速度/角速度映射为左右轮占空比。

关键参数：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| wheel_radius | 0.06 m | 轮子半径 |
| track_width | 0.27 m | 两轮间距 |
| max_duty | 1.0 | 最大占空比 |
| invert | true | 反转轮子方向（当前接线） |
| swap_motors | true | 交换左右电机（当前接线） |
| deadzone_duty | 0.094 | 开环 PWM 死区占空比 |
| duty_slope | 0.443 | 开环 PWM 斜率 |

## 4.3 底盘-机械臂协作桥接（chassis_arm_bridge）

当 IK 失败时，arm_catch_node 发布 /ik_fail_target，chassis_arm_bridge 进入离散二分逼近，逐步靠近目标后交还机械臂重试。逼近流程：

ALIGN_X（左右对准 x→0）→ MOVE_Y（朝目标 y 走当前偏差一半）→ SETTLE（停下重估 y）→ BACK_OFF（球太近后退）

轴映射：y = 前进/后退，x = 左转/右转；

转向方向：x 偏大 → 右转（angular_z 负），x 偏小 → 左转（angular_z 正）；

球面积过大（太近）时，通过 /back_off 请求底盘后退 5 cm。

桥接节点相关参数：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| X_TOLERANCE | 0.10 m | x 对准容差 |
| ARM_REACH | 0.34 m | 臂长/可达半径 |
| FAST_LINEAR | 0.18 m/s | 快速档线速度 |
| SLOW_LINEAR | 0.047 m/s | 慢速档线速度 |
| MAX_ANGULAR | 0.50 rad/s | 最大角速度 |
| BACK_OFF_DISTANCE | 0.05 m | 球太近后退距离 |

## 4.4 底盘关键参数汇总

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 串口波特率 | 115200 | 8N1 文本命令 |
| track_width | 0.27 m | 两轮间距 |
| max_duty | 1.0 | 最大占空比 |
| invert / swap_motors | true / true | 适配当前接线 |

# 第 5 章  消息接口定义

## 5.1 消息定义

| 消息 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ArmJointAngles | float64[6] angles; int32 motion_time_ms | 6 轴角度（弧度）+ 运动时间（ms） |
| ChassisCmd | float64 linear_x; float64 angular_z | 线速度（m/s）+ 角速度（rad/s） |
| ChassisState | motor1/2_speed、current、bus_voltage、temperature 等 | 底盘实时状态 |
| Goal | x/y/z、qx/qy/qz/qw、stamp | 目标位姿 |

## 5.2 服务定义

| 服务 | 请求 → 响应 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GetGoal | 空 → Goal goal; bool success | 居中完成后请求完整 3D 解算 |
| GetJointAngles | 空 → float64[] angles | 读取真实关节角 |
| SetJointAngle | joint_id + angle → bool success | 设置单关节角 |

## 5.3 话题一览

| 话题 | 类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| /image_raw | Image | camera→ball_detector | 原始图像（bgr8） |
| /ball_pixel | Float32MultiArray | ball_detector→arm_catch | 球像素 (cx,cy,t) |
| /ball_pos | Float32MultiArray | ball_detector→bridge | 球 base_link 坐标 |
| /balls_pixel | Float32MultiArray | ball_detector | 所有球像素框 |
| /joint_msg | ArmJointAngles | arm_joint→各节点 | 当前真实角度 |
| /cmd_angles | ArmJointAngles | arm_catch→arm_joint | 目标角度（唯一控制者） |
| /gripper_cmd | String | arm_catch→arm_joint | 夹爪指令 |
| /chassis_cmd | ChassisCmd | bridge→chassis_driver | 底盘速度指令 |
| /chassis_state | ChassisState | chassis_driver→bridge | 底盘状态 |
| /chassis_busy | Bool | bridge→arm_catch | 底盘是否忙 |
| /arm_status | String | arm_catch→bridge | 机械臂状态 |
| /ik_fail_target | Float32MultiArray | arm_catch→bridge | IK 失败目标 |
| /back_off | Bool | arm_catch→bridge | 球太近请求后退 |

# 第 6 章  启动与部署

## 6.1 一键启动

source /home/pi4/dev_ws/install/setup.bash

ros2 launch arm_pkg bringup.launch.py

## 6.2 单独调试（机械臂 + 视觉，不启动底盘）

ros2 run vision_pkg opencv_camera_node

ros2 run arm_pkg arm_joint_node --ros-args -p serial_port:=/dev/serial/by-path/...-usb-0:1.1:1.0-port0

ros2 run vision_pkg ball_detector_node

ros2 run arm_pkg arm_catch_node

## 6.3 标定流程

| 标定项 | 工具/文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HSV 阈值 | ros2 run vision_pkg hsv_calibrator | 滑杆调参，s 保存，q 退出 |
| 相机内参 | camera_intrinsic.xml | 需与 640×480 匹配 |
| 手眼标定 | hand_eye_result.xml | 相机（link4）到手眼矩阵 |

# 第 7 章  坐标系与约定

以机械臂基座 base_link 为参考系：

x：右（横向）；

y：前（前进方向）；

z：上（竖直）。

底盘运动指令 ChassisCmd 中：linear_x 正值 = 前进、负值 = 后退；angular_z 正值 = 左转（逆时针）、负值 = 右转（顺时针）。